东莞市大学创新城建设发展有限公司

公开招标文件

项目名称：松山湖大学创新城会务设施配套项目

项目编号：TTWY-20068

上级单位：东莞实业投资控股集团有限公司

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二〇年九月

目   录

第一篇 投标邀请书	3

第二篇 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、 投标人须知	6

（一）总则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	8

（四）投标文件的密封、递交	12

（五）开标、评标与定标	12

（六）授予合同	16

（七）质疑与回复	17

第三篇 用户需求书	19

第四篇 评标工作大纲	67

一、评标原则和目的	67

二、评标程序	67

三、评分标准和细则	69

第五篇 合同条款格式	73

第六篇 投标文件格式	89

# 投标邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市大学创新城建设发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，为松山湖大学创新城会务设施配套项目(项目编号：TTWY-20068) 采购所需的服务。本项目采用国内公开招标的采购方式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：松山湖大学创新城会务设施配套项目

- 项目编号：TTWY-20068

- 项目预算金额：人民币伍佰壹拾壹万肆仟捌佰玖拾玖元捌角捌分（¥5114899.88元）。

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

二、供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件方法：自行网上下载，下载地址：东莞市公共资源交易网-其他公告栏目（http://dgzb.com.cn/）、广东省招标投标监督网（http://zbtb.gd.gov.cn/）；中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。

四、投标文件递交截止时间：2020年 10 月 10 日上午9:30时（北京时间）

[投标文件递交开始时间：2020年 10 月 10 日上午9:00～9:30时（北京时间）]

五、开标时间、地点：

- 开标时间：2020年 10 月 10 日上午9:30时（北京时间）

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室。

六、有关此次采购事宜，可按下列联系方式向采购代理机构或采购人查询：

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼七楼

项目联系人: 罗小姐

电    话：0769-22652033

邮    箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

地    址：东莞市松山湖大学创新城G4栋20层

联 系 人: 陈工

电    话：0769-38888010

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 采购信息公告媒体 | 东莞市公共资源交易中心网、广东省招标投标监督网、中国采购与招标网、东莞实业投资控股集团有限公司网、广东泰通伟业工程咨询有限公司网。 |
| 11 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；其中价格文件单独装订，商务文件和技术文件两个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 12 | 投标报价 | 投标报价超过采购预算金额的投标无效。 |
| 13 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 15 | 投标保证金 | 投标人须提交一份投标保证金，金额为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）。 提交保证金时应符合下列规定： （1）采用银行转账、电汇方式提交的，在递交投标文件截止时间前必须到达 采购代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司） 账户上 。 投标保证金账户： 账户名称：广东泰通伟业工程咨询有限公司 账号：44274801040021198 开户行：中国农业银行股份有限公司东莞东城支行 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上注明项目编号，否则将影响投标保证金的退款进度） （2）采用《采购投标担保函》的必须在递交投标文件截止时间前提交到采购代理机构（广东泰通伟业工程咨询有限公司）,以采购代理机构收到《采购投标担保函》原件的签收时间为准，未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。 |
| 16 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含正本1套，副本 5 套）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 5 人：其中采购人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 4 人从采购评审专家随机抽取系统中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 36 | 履约保证金 | 履约保证金形式：采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式。 履约保证金金额：合同金额的10%。 履约保证金账户：采购人指定账户(单位基本账户) |

## 投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    采购适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    采购参照东莞市大学创新城建设发展有限公司相关招标采购规定执行。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）招标文件

8	招标文件的构成

8.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指东莞市大学创新城建设发展有限公司。

- “采购代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争并且已向采购人（或采购代理机构）递交投标文件的的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	招标文件的澄清或修改

9.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

11	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

11.1 资格证明文件

11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。

11.3 唱标信封

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。本项目预算详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金缴纳方式：

（1）采用银行转账、电汇方式提交的，应符合下列规定：

①投标保证金必须投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台交纳现金方式，投标保证金必须以投标人的名称（以分公司或子公司转账无效）。

②投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。

（2）采用《采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①投标保证金可以以专业担保机构或金融机构出具的担保函的方式提交；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③投标担保金额不得少于本项目的投标保证金；

④未按要求提交《采购投标担保函》的，将被视为无效投标。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标人的投标保证金将在本项目《中标通知书》发出之日起5个工作日内由采购代理机构协助办理退还手续（不计利息）。采用投标保函方式递交投标保证金的投标人，在《中标通知书》发出之日起5个工作日内，凭《投标担保函送达回执单》前往采购代理机构办理退还投标保函。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并于合同签订之日起5个工作日内提供合同原件一份到采购代理机构处，由采购代理机构协助办理退还投标保证金（不计利息），采用投标保函的同时提供《投标担保函送达回执单》。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

15.7.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标的。

15.7.2中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的。

15.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的密封、递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.3 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤销其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第19款规定密封的投标文件。

### （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

22.2 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

22.6  采购代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关采购相关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由采购评审专家随机抽取系统中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关采购规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守有关采购的法则、规定，遵守有关采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26	投标文件的澄清

26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交采购相关监督部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。

30  资格后审

30.1 采购人将根据招标文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

30.2 中标候选人须无条件配合资格后审，否则甲方有权取消中标资格。

30.3 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标人的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

30.4 如发现投标人提交虚假资料谋取中标的，采购人有权没收其投标保证金，并保留追究其赔偿采购人由此而造成一切损失的责任。

30.5 采购人保留审查中标人是否有能力令采购人满意的履行合同的权利，包括但不限于对中标人的规模、人员、场地、生产能力、供货能力等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人;如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

31	中标通知

31.1	采购代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

31.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32   废标的认定

32.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

32.4 因重大变故，采购任务取消的。

33   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

33.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

33.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

33.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

33.5 不同投标人的投标文件相互混装;

33.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### （六）授予合同

34	授予合同的准则

34.1 采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构。

36	履约保证金

36.1  中标人向采购人提交履约保证金，履约保证金形式、金额及账户信息详见《投标人须知前附表》。

36.2  履约保函应是由银行支行一级或以上银行机构出具，并经甲方同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

36.3  若中标人不按规定提交履约保证金，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.4  在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入帐户。

37	中标服务费

37.1	中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。收费标准如下表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

37.2	中标人收到领取《中标通知书》通知后，须在五个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费用，否则视为放弃中标权利和义务。

37.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4 中标服务费不在投标报价中单列。

38  采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.2 在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则以开具发票的时间为准，以原合同约定价格不含税金额不变作为基准，按照新税率重新计算含税价格。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

40.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

40.7.	采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 用户需求书

## 第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 合同签订生效后30个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 付款 | 签订合同后，支付中标人合同价的30%作为预付款，中标人提供等额的银行保函； 完成工程量的80%，采购人向中标人支付至合同总价的60%； 货物在安装、调试完毕初验合格后，采购人向中标人支付至合同总价的80%； 最终验收合格并办理结算后，采购人向中标人支付至合同总价的97%； 质保期满且通过质保期验收后，采购人向中标人支付至合同总价的3%； |
| 4 | 质保期 | 项目最终验收合格之日起贰年（产品有特殊要求的按实际需求执行）；项目质保金按项目结算总额乘以3%执行。 |
| 5 | 售后服务 | 质保期内维修人员接到维修通知后按投标时承诺的响应时间内到达现场，24小时内修复，质保服务方式均为投标人上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，投标人应长期负责有偿优惠维修。 |
| 6 | 报价内容 | - 报价应包含项目所需的货物及所需附件的购置费、采保费、运输费、安装、调试费、保险费、各种税费、检测费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 - 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 - 合同总价为包干价。 |
| 7 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

## 第二部分 技术需求书

## 一、项目概况及采购范围

松山湖大学创新城位于广深科技创新走廊重要节点位置，占地约397亩，总建筑面积约53万平方米。项目分为科研区，企业孵化区、高端配套区三大部分，将建成研究院大楼、创业投资大厦、孵化器大楼、学术交流中心、人才公寓等，拟引入10—15个大学研究院，集聚高科技专业人才约1万人，形成集“产、学、研、商、住、办”于一体的大型科研产业综合体。本次主要对会议室设备及配套设施进行招标。

## 二、项目清单

## （1）办公家具

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E区报告厅 |  |  |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |
| 1 | 会议室现代简约长桌 | 1.构件规格尺寸:尺寸：1200*400*750，定制 | 张 | 225 |
| 2 | 会议室现代简约椅子 | 1.构件规格尺寸:定制 | 张 | 445 |
| 3 | 休息区现代简约长桌 | 1.构件规格尺寸:尺寸：1200*400*750，定制 | 张 | 1 |
| 4 | 休息区现代简约椅子 | 1.构件规格尺寸:定制 | 张 | 2 |
| 5 | 休息区现代简约沙发套装（3+1+1） | 1.构件规格、尺寸:3+1+1类型定制沙发套装，最长沙发长度1.8米，可做2-3人（颜色可选） | 套 | 1 |
| 6 | 休息区现代舒适单人沙发 | 1.构件规格、尺寸:定制版单人位沙发（可皮质、布艺） | 张 | 2 |
| 7 | 现代简约大理石面小茶几 | 1.石材种类、构件规格:圆形茶几，白大理石色加黑架 60*60*43 | 个 | 2 |
| 8 | 北欧现代简约钢化玻璃桌茶几 | 1.式样要求:50CM直径黑架+黑色木板 | 个 | 1 |
| 9 | 简约茶艺双层储物铁架角几 | 1.材质:500*500白架+黑玻 | 个 | 2 |
| 10 | VIP室现代时尚单人沙发 | 1.构件规格、尺寸:定制版单人位沙发（可皮质、布艺） | 张 | 8 |
| 11 | VIP室黑柳木色现代化个性定制角几 | 1.构件规格尺寸:黑色款角几40*32*41 | 个 | 1 |
| 12 | VIP室黑柳木色现代化个性定制茶几 | 1.构件规格尺寸:黑色款茶几40*34*41 | 个 | 4 |
| E区大会议室(2间) |  |  |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |
| 13 | 会议室现代简约长桌 | 1.构件规格尺寸:尺寸：1200*400*750，定制 | 张 | 132 |
| 14 | 会议室现代简约椅子 | 1.构件规格尺寸:定制 | 张 | 258 |
| E区小会议室 |  |  |  |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |
| 15 | 会议室现代时尚会议桌 | 1.构件规格尺寸:尺寸5000*700*750、定制 | 张 | 2 |
| 16 | 会议室现代简约椅子 | 1.构件规格尺寸:定制 | 张 | 18 |

## （2）会务系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E区报告厅 |  |  |  |  |
| 会务设备 |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.名称:LED显示屏 2.详见设备技术参数 | m² | 34.7 |
| 2 | 模组机箱 | 1.名称:模组箱体 2.参数:箱体规格：640*480模组箱体 | m2 | 34.7 |
| 3 | 屏体边缘包边 | 1.名称:屏体边缘包边 | m2 | 34.17 |
| 4 | 钢结构 | 1.参数:现场施工 | m2 | 34.7 |
| 5 | 接收卡 | 1.名称:接收卡 1.单卡带载512×512（PWM IC）像素。 2.采用小尺寸的硬件设计，适用于小的箱体空间和小间距应用场景。 3.采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 4.集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性，有助于用户产品顺利通过EMC认证。 5.支持LVDS传输（专用固件程序支持）。 6.支持智能模组（专用固件程序支持）。 7.支持快速修缝。 8.支持3D功能。 9.支持模组自动校正。 10.支持Mapping。 11.支持接收卡预存画面设置。 12.支持灯板 Flash 管理。 13.支持自身电压、温度监测，无需其他外设。 14.支持网线通讯状态监测（专用固件程序支持）。 15.支持5pin液晶模块。 16.支持画面90度倍数旋转。 | 台 | 104 |
| 6 | 视频处理器 | 1.名称:视频处理器 2.规格:1.最大可接收1920×1200 像素的高清数字信号； 2.支持HDMI 和DVI，高清数字接口，多路信号间无缝切换； 3.支持视频源任意缩放和裁剪 4.具备4 个千兆网口输出。 5.X4s 具有2 类视频输入接口，包括1 路HDMI 和2 路DVI； 6. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 7.最大带载260 万像素，最宽可达4096 点，或最高可达2560 点； 8.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；支持画面偏移； 9.支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 | 套 | 6 |
| 7 | 大型拼接处理器 | 1.名称:大型拼接处理器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | 全彩软件 | 1.名称:全彩软件 2.参数:1.支持多种网络类型：支持局域网、互联网、虚拟专用网。 2.支持高效发布：支持文件上传与下载断点续传，支持媒体共享，媒体文件无需重复上传。支持按时段下载、定时下载、立即下载等下载方式。 3.控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡状态、接收卡状态、监控卡状态、温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。 计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间。 4.图片监控：终端桌面快照和摄像头快照，可以监控显示屏播放状态、内容以及显示屏周边环境等。 5.支持离线发布：支持离线发布播放方案，支持移动存储（U盘）即插即播。 6.支持多种特性节目单：支持海量媒体格式，支持按照日期、星期、时间段，以精确控制任意时段的播放内容，支持视频、文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、倒计时、天气预报、温湿度等多种媒体形式。 | 套 | 1 |
| 9 | 智能配电柜 | 1.名称:智能配电柜 2.参数:380V功率 JJ40KW | 台 | 1 |
| 10 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 300 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kv | m | 14.15 |
| 12 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.功能: CPU核心≥六核心，CPU线程≥六线程，CPU主频≥3GHZ/8G/1TB/2G独显 WIN10/21.5寸 | 套 | 1 |
| 13 | 60寸4K高清电视机 | 1.名称:60寸4K高清电视机 2.参数:"屏幕尺寸60英寸HDR显示屏幕比例16:9屏幕等级A+背光源LED背光方式直下式亮度400流明以下刷屏率60HZ扫描方式逐行扫描响应时间8ms支持格式(高清)1080i/720p" | 套 | 2 |
| 14 | 电视机天花翻转支架 | 1.名称:电视机天花翻转支架 2.规格:电视机天花翻转支架，遥控控制升降。最大负重50KG | 套 | 2 |
| 15 | 视频系统调试 | 1.名称:视频系统调试 | 系统 | 1 |
| 高清信号切换系统 |  |  |  |  |
| 16 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1.名称:高清无缝混插矩阵主机箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 17 | 数字高清音视频输入卡 | 1.名称:数字高清音视频输入卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 18 | 数字高清音视频输出卡 | 1.名称:数字高清音视频输出卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 3 |
| 19 | 高清会议录播系统主机 | 1.名称:高清会议录播系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 20 | 多功能高清视频会议摄像机 | 1.名称:多功能高清视频会议摄像机 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 21 | 智能数字会议系统主机 | 1.名称:智能数字会议系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 22 | 桌面式发言主席单元 | 1.名称:桌面式发言主席单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 23 | 桌面式发言代表单元 | 1.名称:桌面式发言代表单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 24 | 插座 | 1.名称:会议地面插座 2.规格:"1.用于线路预埋连接会议单元2.用于D62系列智能数字会议系统单元连接3.接口:2个8芯DCN公座,一个AC220V三线万能电源输出插座4. 所有插座均带地线绝缘隔离,确保地线独立" | 个 | 1 |
| 25 | 插座 | 1.名称:多功能电源,网络,3.5音频,HDMI,地插 | 个 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 26 | 无源阵列全频音箱 | 1.名称:无源阵列全频音箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 12 |
| 27 | 无源线阵列超低音箱 | 1.名称:无源线阵列超低音箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 28 | 阵列音箱功放（含大力架、吊带、卸扣、葫芦等） | 1.名称:阵列音箱功放（含大力架、吊带、卸扣、葫芦等） 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 29 | 返听音箱 | 1.名称:返听音箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 30 | 返听音箱功放 | 1.名称:返听音箱功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 31 | 辅助音箱（含支架） | 1.名称:辅助音箱（含支架） 2.详见设备技术参数 | 台 | 6 |
| 32 | 辅助音箱功放 | 1.名称:辅助音箱功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 3 |
| 33 | 超低频音箱 | 1.名称:超低频音箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 34 | 超低频音箱功放 | 1.名称:超低频音箱功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 35 | 液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线） | 1.名称:液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线） 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 36 | 天线分配器 | 1.名称:天线分配器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 37 | 8路电源时序器 | 1.名称:8路电源时序器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 38 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 39 | 数字音频处理器 | 1.名称:数字音频处理器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 40 | 自动反馈抑制器 | 1.名称:自动反馈抑制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 41 | 会议有源监听音箱 | 1.名称:会议有源监听音箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 42 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 43 | 多媒体中央控制主机 | 1.名称:中央控制主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 44 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 45 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 1 |
| 46 | 双频无线路由器 | 1.名称:双频无线路由器 2.规格:传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个，Lan口数量（千兆）4个，无线桥接 支持：天线可拆卸 不支持：WPS 支持:Qos限速功能 支持:天线增益,5dbi 传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；其他 网络协议:TCP/IP协议； | 台 | 1 |
| 47 | 无线同屏器 | 1.名称:无线同屏器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 线材部分 |  |  |  |  |
| 48 | 42U机柜（网孔门） | 1.名称:42U机柜（网孔门） 2.规格:尺寸：600*960*2050，网孔门 | 台 | 2 |
| 49 | 8芯专业航空线 | 1.名称:8芯专业航空线 | m | 19.63 |
| 50 | 金银线 | 1.名称:金银线 2.规格:2*300专用音箱线 | m | 315.39 |
| 51 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.规格:RVVP2*0.5 3.材质:铜芯 | m | 329.83 |
| 52 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 169.71 |
| 53 | 电源线RVV3*1.0 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV3*1.0 3.材质:铜芯 | m | 155.91 |
| 54 | 电源线RVV2*1.5 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV2*1.5 3.材质:铜芯 | m | 200 |
| 55 | 同轴线缆 | 1.名称:同轴线缆 2.规格:国标，射频同轴电缆线 | m | 35.53 |
| 56 | 高清线HDMI | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI | m | 14.44 |
| 57 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 1050.39 |
| E区大会议室(2间) |  |  |  |  |
| 会务设备 |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 58 | 电动投影幕布 | 1.名称:电动投影幕布 2.参数: 150寸电动幕，双用遥控器，线控遥控都可以用的，送安装的膨胀螺丝钩，可以适合壁装，吊装，还有隐藏吊顶安装，隐藏吊顶安装，把幕布和线控开关全放进槽里，只需轻轻按下遥控手炳就能操作，可以根据自己喜好，停在任意高度，想停就停，非常方便 | 台 | 2 |
| 59 | 高清投影机 | 1.名称:高清投影仪 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 60 | 投影机吊架 | 1.参数:1.5米电动架 | 个 | 2 |
| 61 | 60寸4K高清电视机 | 1.名称:60寸4K高清电视机 2.参数:屏幕尺寸60英寸 HDR显示屏幕比例16:9 屏幕等级A+ 背光源LED 背光方式直下式 亮度400流明以下 刷屏率60HZ 扫描方式逐行扫描 响应时间8ms 支持格式（高清）1080i/720p | 套 | 2 |
| 62 | 显示器支架 | 1.名称:显示器支架 2.规格:定制 | 个 | 2 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 63 | 智能数字会议系统主机 | 1.名称:智能数字会议系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 64 | 桌面式发言主席单元 | 1.名称:桌面式发言主席单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 65 | 桌面式发言代表单元 | 1.名称:桌面式发言代表单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 66 | 插座 | 1.名称:会议地面插座 2.规格:"1.用于线路预埋连接会议单元2.用于D62系列智能数字会议系统单元连接3.接口:2个8芯DCN公座,一个AC220V三线万能电源输出插座4. 所有插座均带地线绝缘隔离,确保地线独立" | 个 | 2 |
| 67 | 插座 | 1.名称:多功能电源,网络,3.5音频,HDMI,地插 | 个 | 2 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 68 | 二分频全频音箱（含支架） | 1.名称:二分频全频音箱（含支架） 2.详见设备技术参数 | 台 | 8 |
| 69 | 专业立体声功放 | 1.名称:专业立体声功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 70 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1.名称:液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线） 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 71 | 8路电源时序器 | 1.名称:8路电源时序器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 72 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 73 | 数字音频处理器 | 1.名称:数字音频处理器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 74 | 自动反馈抑制器 | 1.名称:自动反馈抑制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 75 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 76 | 多媒体中央控制主机 | 1.名称:中央控制主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 77 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 78 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 2 |
| 79 | 双频无线路由器 | 1.名称:双频无线路由器 2.规格:传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个，Lan口数量（千兆）4个，无线桥接 支持：天线可拆卸 不支持：WPS 支持:Qos限速功能 支持:天线增益,5dbi 传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；其他 网络协议:TCP/IP协议； | 台 | 2 |
| 80 | 无线同屏器 | 1.名称:无线同屏器 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 高清信号切换系统 |  |  |  |  |
| 81 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1.名称:高清无缝混插矩阵主机箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 3 |
| 82 | 数字高清音视频输入卡 | 1.名称:数字高清音视频输入卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 3 |
| 83 | 数字高清音视频输出卡 | 1.名称:数字高清音视频输出卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 3 |
| 84 | 高清会议录播系统主机 | 1.名称:高清会议录播系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 85 | 多功能高清视频会议摄像机 | 1.名称:多功能高清视频会议摄像机 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 线材部分 |  |  |  |  |
| 86 | 42U机柜（网孔门） | 1.名称:42U机柜（网孔门） 2.规格:尺寸：600*960*2050，网孔门 | 台 | 2 |
| 87 | 8芯专业航空线 | 1.名称:8芯专业航空线 | m | 27.82 |
| 88 | 金银线 | 1.名称:金银线 2.规格:2*300专用音箱线，符合国家标准 有质检报告 | m | 133.77 |
| 89 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.规格:RVVP2*0.5 3.材质:铜芯 | m | 153.2 |
| 90 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 132.04 |
| 91 | 电源线RVV3*1.0 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV3*1.0 3.材质:铜芯 | m | 149.6 |
| 92 | 电源线RVV2*1.5 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV2*1.5 3.材质:铜芯 | m | 150 |
| 93 | 高清线HDMI | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI | m | 76.39 |
| 94 | 高清线缆SDI | 1.名称:高清线缆 2.规格:SDI | m | 55.65 |
| 95 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 714.56 |
| E区小会议室 |  |  |  |  |
| 会务设备 |  |  |  |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 96 | 电动投影幕布 | 1.名称:电动投影幕布 2.参数: 120寸电动幕，双用遥控器，线控遥控都可以用的，送安装的膨胀螺丝钩，可以适合壁装，吊装，还有隐藏吊顶安装，隐藏吊顶安装，把幕布和线控开关全放进槽里，只需轻轻按下遥控手炳就能操作，可以根据自己喜好，停在任意高度，想停就停，非常方便 | 台 | 1 |
| 97 | 高清投影机 | 1.名称:高清投影仪 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 98 | 投影机吊架 | 1.参数:1.5米电动架 | 个 | 1 |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 99 | 智能数字会议系统主机 | 1.名称:智能数字会议系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 100 | 桌面式发言主席单元 | 1.名称:桌面式发言主席单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 101 | 桌面式发言代表单元 | 1.名称:桌面式发言代表单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 14 |
| 102 | 插座 | 1.名称:会议地面插座 2.规格:"1.用于线路预埋连接会议单元2.用于D62系列智能数字会议系统单元连接3.接口:2个8芯DCN公座,一个AC220V三线万能电源输出插座4. 所有插座均带地线绝缘隔离,确保地线独立" | 个 | 1 |
| 103 | 插座 | 1.名称:多功能电源,网络,3.5音频,HDMI,地插 | 个 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 104 | 返听音箱（含支架） | 1.名称:二分频全频音箱（含支架） 2.详见设备技术参数 | 台 | 4 |
| 105 | 专业立体声功放 | 1.名称:专业立体声功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 106 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1.名称:液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线） 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 107 | 8路电源时序器 | 1.名称:8路电源时序器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 108 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 109 | 数字音频处理器 | 1.名称:数字音频处理器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 110 | 自动反馈抑制器 | 1.名称:自动反馈抑制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 111 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 112 | 中央控制主机 | 1.名称:中央控制主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 113 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 114 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 1 |
| 115 | 双频无线路由器 | 1.名称:双频无线路由器 2.规格:传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个，Lan口数量（千兆）4个，无线桥接 支持：天线可拆卸 不支持：WPS 支持:Qos限速功能 支持:天线增益,5dbi 传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；其他 网络协议:TCP/IP协议； | 台 | 1 |
| 116 | 无线同屏器 | 1.名称:无线同屏器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 高清信号切换系统 |  |  |  |  |
| 117 | 高清无缝混插矩阵主机箱 | 1.名称:高清无缝混插矩阵主机箱 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 118 | 数字高清音视频输入卡 | 1.名称:数字高清音视频输入卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 119 | 数字高清音视频输出卡 | 1.名称:数字高清音视频输出卡 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 120 | 高清会议录播系统主机 | 1.名称:高清会议录播系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 121 | 多功能高清视频会议摄像机 | 1.名称:多功能高清视频会议摄像机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 无纸化系统 |  |  |  |  |
| 122 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 15 |
| 123 | 智能会议文件管理服务器 | 1.名称:智能会议文件管理服务器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 124 | 投影申请服务器 | 1.名称:投影申请服务器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 125 | 无纸化会议系统后台程序软件 | 1.名称:无纸化会议系统后台程序软件 2.详见设备技术参数 | 套 | 1 |
| 126 | 双频无线路由器 | 1.名称:双频无线路由器 2.规格:传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个，Lan口数量（千兆）4个，无线桥接 支持：天线可拆卸 不支持：WPS 支持:Qos限速功能 支持:天线增益,5dbi 传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；其他 网络协议:TCP/IP协议； | 台 | 1 |
| 127 | 无纸化会议系统软件 | 1.名称:无纸化会议系统软件 2.详见设备技术参数 | 套 | 15 |
| 128 | 全高清流媒体编码主机 | 1.规格、线制:全高清流媒体编码主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 线材部分 |  |  |  |  |
| 129 | 42U机柜（网孔门） | 1.名称:42U机柜（网孔门） 2.规格:尺寸：600*960*2050，网孔门 | 台 | 1 |
| 130 | 8芯专业航空线 | 1.名称:8芯专业航空线 | m | 21.94 |
| 131 | 金银线 | 1.名称:金银线 2.规格:2*300专用音箱线 | m | 40 |
| 132 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.规格:RVVP2*0.5 3.材质:铜芯 | m | 48.09 |
| 133 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 29.93 |
| 134 | 电源线RVV3*1.0 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV3*1.0 3.材质:铜芯 | m | 43.07 |
| 135 | 电源线RVV2*1.5 | 1.名称:设备电源线 2.规格:RVV2*1.5 3.材质:铜芯 | m | 100 |
| 136 | 高清线HDMI | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI | m | 16.69 |
| 137 | 高清线缆SDI | 1.名称:高清线缆 2.规格:SDI | m | 13.24 |
| 138 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 212.96 |
| G4栋二十层会议室 |  |  |  |  |
| 会务设备 |  |  |  |  |
| 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 139 | 智能数字会议系统主机 | 1.名称:智能数字会议系统主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 140 | 桌面式发言主席单元 | 1.名称:桌面式发言主席单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 141 | 桌面式发言代表单元 | 1.名称:桌面式发言代表单元 2.详见设备技术参数 | 台 | 14 |
| 142 | 插座 | 1.名称:会议地面插座 2.规格:"1.用于线路预埋连接会议单元2.用于D62系列智能数字会议系统单元连接3.接口:2个8芯DCN公座,一个AC220V三线万能电源输出插座4. 所有插座均带地线绝缘隔离,确保地线独立" | 个 | 1 |
| 143 | 背景音乐系统调试 | 1.名称:背景音乐系统调试 | 系统 | 1 |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 144 | 二分频全频音箱（含支架） | 1.名称:二分频全频音箱（含支架） 2.详见设备技术参数 | 台 | 2 |
| 145 | 专业立体声功放 | 1.名称:专业立体声功放 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 146 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1.名称:液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线） 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 147 | 8路电源时序器 | 1.名称:8路电源时序器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 148 | 调音台 | 1.名称:调音台 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 149 | 数字音频处理器 | 1.名称:数字音频处理器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 150 | 自动反馈抑制器 | 1.名称:自动反馈抑制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 151 | 扩声系统调试 | 1.名称:扩声系统调试 | 系统 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 152 | 多媒体中央控制主机 | 1.名称:中央控制主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 153 | 电源控制器 | 1.名称:电源控制器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 154 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 1 |
| 155 | 无线同屏器 | 1.名称:无线同屏器 2.参数:"主控芯片:Realtek1185;WIFI信道:2.4G+5.8G双频;实现功能:无线同屏+推送支持系统:android+Windows+IOS支持接口:microUSB供电+USB播放+RJ45有线网络+HDMI+VGA+AV+optical" | 台 | 1 |
| 无纸化系统 |  |  |  |  |
| 156 | 10.8英寸平台电脑 | 1.名称:10.8英寸平台电脑 2.规格: CPU核数:八核 屏幕尺寸:10.8英寸 屏幕色彩:1600万色 分辨率:2560 × 1600 运行内存（RAM）：≥6GB， 存储容量（ROM）：≥128GB， 扩展支持:micro SD（TF）卡 可扩展容量:512GB 电池容量:7500mAh（典型值） 主摄像头:1300万像素，自动对焦 副摄像头:800万像素 外观设计:直板 类别:平板电脑 键盘类型:软键盘 输入方式:触摸 智能阅读:1. 平行视界，应用双屏；2. 智能语音模式；3. 有线和无线投屏 | 台 | 15 |
| 157 | 智能会议文件管理服务器 | 1.名称:智能会议文件管理服务器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 158 | 投影申请服务器 | 1.名称:投影申请服务器 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 159 | 无纸化会议系统后台程序软件 | 1.名称:无纸化会议系统后台程序软件 2.详见设备技术参数 | 套 | 1 |
| 160 | 双频无线路由器 | 1.名称:双频无线路由器 2.规格:传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 规格信息：Wan口数量（千兆）1个，Lan口数量（千兆）4个，无线桥接 支持：天线可拆卸 不支持：WPS 支持:Qos限速功能 支持:天线增益,5dbi 传输标准:IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；其他 网络协议:TCP/IP协议； | 台 | 1 |
| 161 | 无纸化会议系统软件 | 1.名称:无纸化会议系统软件 2.详见设备技术参数 | 套 | 15 |
| 162 | 全高清流媒体编码主机 | 1.名称: 全高清流媒体编码主机 2.详见设备技术参数 | 台 | 1 |
| 线材部分 |  |  |  |  |
| 163 | 42U机柜（网孔门） | 1.名称:42U机柜（网孔门） 2.规格:尺寸：600*960*2050，网孔门 | 台 | 1 |
| 164 | 8芯专业航空线 | 1.名称:8芯专业航空线 | m | 21.09 |
| 165 | 音频线 | 1.名称:音频线 2.规格:RVVP2*0.5 3.材质:铜芯 | m | 11.66 |
| 166 | 金银线 | 1.名称:金银线 2.规格:2*300专用音箱线 | m | 11.66 |
| 167 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*2.5 3.材质:铜芯 | m | 100 |
| 168 | 高清线HDMI | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI | m | 7.51 |
| 169 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 | m | 7.51 |
| 170 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 | m | 57.52 |

注：需开具货物销售类增值税货物销售发票。

## 三、采购设备技术参数要求

为保证系统兼容性及效果，所投中央控制主机、主席单元/代表单元、会议系统主机、调音台、音频处理器、数字媒体矩阵、功放、音箱、无缝高清混合矩阵切换器必须为同一品牌。

#### E区报告厅

##### 3.1.1 LED显示屏

- 规格P1.6室内表贴节能全彩LED屏

- ▲像数中心距精确度≤1.66±0.05mm（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 像素密度：360000Dots/㎡

- 像素构成：1R1G1B

- 灯管封装：1212

- 尺寸(长*宽*厚) ：320*160*14.5mm

- 重量：0.51kg±0.01kg

- 结构特点：灯驱合一

- ▲套件材料：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 防火阻燃达V-0等级

- 单元板分辨率：192*96=18432Dots

- 输入电压(直流) ：4.5±0.1V

- 最大电流 ≤6.6A

- 单元板功率	≤30W

- 驱动方式 ：1/32恒流驱动

- 亮度≥450cd/㎡

- 箱体规格(长*宽*厚)640*480*84.5mm（厚度含模组、箱体、连接片）并且具有防磕碰功能

- 箱体分辨率	384*288=110592 Dots

- 箱体面积：0.307㎡

- 箱体重量：7.91kg±0.05 kg并且为镁合金材质

- 亮度均匀性	＞0.95

- 屏幕水平视角	≥150度

- 屏幕垂直视角	≥150度

- 最佳视距 	≥1.7m

- 使用环境：室内

- 每平方单元板最大功率	≤580W/㎡

- 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤875W/m2

- ▲灰度级数：采用16bit技术（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- ▲低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度等级）达到14bit（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 显示颜色	43980亿种

- 换帧频率	≥60帧/秒

- ▲刷新频率	≥3840Hz（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- ▲色温：3000K-18000K可调（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 单元板带有数据自动校正功能

- 控制方式	计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示

- 亮度调节	256级手动/自动

- 为确保产品稳定，及长期使用，防护等级需达到IP50

- 输入信号	DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)

- 使用寿命	≥10万小时

- 平均无故障时间	≥1万小时

- 色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003

- 衰减率(工作3年)	≤15％

- 连续失控点	0

- 离散失控点	＜0.0001，出厂时为0

- 盲点率＜0.0003，出厂时为0

- 工作温度范围	-20-40℃

- 工作湿度范围	10％-65％RH(无结露)

- 为确保屏体不受外界干扰、显示稳定，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class A级

- 屏幕水平平整度＜1mm/㎡

- 屏幕垂直平整度＜1mm/㎡

##### 大型拼接处理器

- ▲LED图像处理算法：独有算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- ▲超低延时画面处理低于30ms（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 支持超高清视频多端口输入输出信号实时同步功能，兼容NvidiaMosaic与AMDEyefinity技术

- 支持超高清底图显示功能，并且支持不同屏幕可上传不同底图图片

- 支持多样化的滚动字幕显示功能，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数

- 支持回显、预览功能

- ▲音频解嵌：输入卡板音频解嵌功能。对带音频嵌入的信号同步解析音频，并完整输出。（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- ▲输出软调映射：LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与LED屏的映射关系（第三方专业机构出具的检测报告复印件）

- 支持设备主机高温报警和智能风扇调节功能

##### 3.1.3 高清无缝混插矩阵主机箱

- 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。

- 采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。

- 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

- 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。

- 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

- 支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。

- HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。

- 支持简单画面拼接，不少于4画面拼接，支持输入信号字符叠加

##### 3.1.4 数字高清音视频输入卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。

##### 3.1.5 数字高清音视频输出卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

##### 高清会议录播系统主机

- 设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。

- 视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。视频输入接口:提供≥6路HD SDI视频输入接口、≥1路HDMI视频（1080P）输入接口、≥1路VGA视频输入接口,≥1路DVI输入、≥2路S端子支持S-video、YPbPr输入。

- 支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。

- 电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。

- 电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。

- 主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。

- 录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。

- 录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。

- 录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。

- 支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。

- ▲支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少14种特效切换 （提供软件特效切换功能界面截图）

##### 多功能高清视频会议摄像机

- 高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。

- 镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。

- 支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。

- 具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。

- 支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)

- 支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

- 水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。

- 采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。

- 最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW

##### 智能数字会议系统主机

- 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

- 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

- 具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

- 支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。

- 遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

- 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。

- PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。

- 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。

- 频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。

- 支持主机输出≥16段均衡EQ,实现声音声场调节，压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制，AFC自动反馈抑制器，支持自动混音（auto-mix）技术

##### 桌面式发言主席单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

- 提供支持图形界面化，弧形触摸界面

- 可拔插咪杆，支持不少于4种不同长度咪杆可选：220，330，410，600,单位CM

##### 桌面式发言代表单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 无源阵列全频音箱

- 音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W(AES)，标称阻抗：8Ω

- 频率范围：65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W )

- 高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。

##### 无源线阵列超低音箱

- 1.音箱类型为低频音箱，低频扬声器：18" x 1。

- 2.功率≥800W(AES)，标称阻抗：8Ω。

- 3.频率范围：40Hz-1KHz，灵敏度≥100dB (1M/1W)。

##### 阵列音箱功放

- 工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。

- 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

- 智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。

- 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W

- 多种模式：立体声、桥接、并行。

- 充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。

- 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。

- H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。

##### 返听音箱

- 1.阻抗：8Ω

- 2.频响：60Hz-20KHz

- 3.额定功率：300W

- 4.灵敏度：98dB/W/M

- 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

- 6.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1

##### 3.1.15返听音箱功放

- 输入座接地脚接地和悬浮控制。

- 采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。

- 输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。

- 采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

- 48KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。

- ▲通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统；（提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件）

- 支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥2路定压100V/70V输出口。

##### 辅助音箱

- 1.阻抗：8Ω

- 2.频响：50Hz~20KHz

- 3.额定功率：350W

- 4.灵敏度：99dB/W/M

- 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

- 6.高音：1.7"压缩高音单元×1

- 7.低音：12"低音×1

##### 3.1.17辅助音箱功放

- 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

- 有完善的短路、过载、高温、输入信号，扬声器保护措施，产品设计有风扇扇热，为产品的运行提供更好的保障

- 输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。

- 采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。；

##### 超低频音箱

- 1.阻抗：8Ω

- 2.频响：40Hz~2KHz

- 3.额定功率：600W

- 4.灵敏度：99dB/W/M

- 5.低音：18"低音×1

##### 超低频音箱功放

- 工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。

- 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。

- 智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。

- 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W

- 多种模式：立体声、桥接、并行。

- 充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。

- 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。

- H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。

##### 液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线）

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

- 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

- 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

- 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

- 接收机具有≥4路模拟输入加4路dante输出

- 可额外支持≥两路LINE/MIC输入Dante网络；

##### 3.1.21天线分配器

- 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。

- 频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。

##### 8路电源时序器

- 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

- 可配合配套墙控面板管理使用，RS485通讯方式，带供电功能；扩展墙面板采用≥3.5英寸屏幕，分辨率可达≥320×240，颜色64K色，16位RGB，电阻式触摸；

- ▲可监控系统电压、总电流、功率，电流超出预设警告值，数码管会不断闪烁警告，如超出过载值，系统继电器会全部断开起到保护设备作用，蜂鸣器也会发出响声提醒用户。（提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件）

- 上位机操作软件，RS-232，也可接入中控控制。设备共有≥1路RS-485、≥1路RS-232控制、≥1路RJ45网口、≥2路GPIO 控制接口。

##### 调音台

- 支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。

- 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。

- 具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。

- 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。

- 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted：

- 在无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出，特设录音功能专业Lexcoin效果器，带≥21种效果,双≥7段图视均衡。

##### 数字音频处理器

- 数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

- 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

- 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。

- ▲优化的前级增益，灵敏度具有多级调节,MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调 (提供软件对应MIC灵敏度调节功能界面截图)

##### 3.1.25 自动反馈抑制器

- 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

- 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

- 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

##### 会议有源监听音箱

- 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。

- 支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。

- 支持100V广播输入接口，优先于本地广播。

- 具有输出过载、过压、短路保护。

- 信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。

##### 中央控制主机

- 采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。

- 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。

- 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。

- 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。

- 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。

- 主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。

- 支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。

- 主机具有≥2个双向网络口，各自独立的TCP/IP端口支持交叉直联网线自适应，可根据实际需求设成不同的工作模式

##### 电源控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

- 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

- 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

- 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。

- 具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。

- 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

##### 无线同屏器

- 标配4个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。

- 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流

- 支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。

- Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。

- 支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。

- 接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。

- 支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。

- 具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。

- 内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。

- 具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作

- 支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。

- 兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。

- 支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰

- 支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏；

- 支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。

- 远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。

#### E区大会议室（2间）

##### 3.2.1高清投影仪

- 亮度≥5500流明；

- 液晶板：多晶硅TFT有源矩阵；

- 分辨率≥1920x1200

- 对比度≥15000：1

- 镜头：手动聚焦

- 焦距：23mm-38.4mm；

- 灯泡： ≥5000 小时( 标准亮度模式 )  ≥10000 小时(ECO 模式)

- 输入/输出端口：HDMIx3( 其中1 个适用MHL)、视频RGB:D-Sub 15-pin×2、复合视频：RCA×1、S-视频：Mini DIN×2，USB Type B×1,1路PC输出接口，RJ45网络接口,RS-232控制接口,接口: USB Type A×1

##### 3.2.2智能数字会议系统主机

- 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

- 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

- 具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

- 支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。

- 遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

- 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。

- PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。

- 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。

- 频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。

- 支持主机输出≥16段均衡EQ,实现声音声场调节，压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制，AFC自动反馈抑制器，支持自动混音（auto-mix）技术。

##### 桌面式发言主席单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 桌面式发言代表单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 二分频全频音箱

- 1.阻抗：8Ω

- 2.频响：50Hz~20KHz

- 3.额定功率：350W

- 4.灵敏度：99dB/W/M

- 5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

- 6.高音：1.7"压缩高音单元×1

- 7.低音：12"低音×1

- ▲喇叭单元组成非常丰富，共有≥7只喇叭单元，分别是由≥1只10"(254mm) 低音，≥2只3"纸盆中音，≥1只1.75" 钕磁高音，≥3只2.5"纸盆超高音组成；(提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件）

##### 专业立体声功放

- 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

- 具有短路、过载、（扬声器）保护装置。

- 输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2.立体声/并联4Ω:1050W*2.桥接8Ω:2100W。

- 采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。；

##### 液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线）

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

- 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

- 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

- 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

- 接收机具有≥4路模拟输入加4路dante输出；

- 可额外支持≥两路LINE/MIC输入Dante网络；

##### 8路电源时序器

- 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

##### 调音台

- 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。

- 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。

- 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。

- 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。

- 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。；

- ▲在无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出，特设录音功能专业Lexcoin效果器，带≥21种效果,双≥7段图视均衡。(提供对应7段均衡功能界面截图)。

##### 数字音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

- 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

- 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。

- 优化的前级增益，灵敏度具有多级调节,MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调

##### 3.2.11 自动反馈抑制器

- 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

- 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

- 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

##### 中央控制主机

- 采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。

- 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。

- 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。

- 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。

- 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。

- 主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。

- 支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。

- 主机具有≥2个双向网络口，各自独立的TCP/IP端口支持交叉直联网线自适应，可根据实际需求设成不同的工作模式

##### 电源控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

- 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

- 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

- 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。

- 具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。

- 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

##### 无线同屏器

- 标配4个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。

- 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流

- 支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。

- Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。

- 支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。

- 接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。

- 支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。

- 具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。

- 内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。

- 具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作

- 支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。

- 兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。

- 支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰

- 支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏；

- 支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。

- 远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。

##### 高清无缝混插矩阵主机箱

- 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。

- 采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。

- 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

- 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。

- 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

- 支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）

- HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。

- ▲支持简单画面拼接，不少于4画面拼接，支持输入信号字符叠加（提供画面拼接功能界面截图，要求能实现4画面拼接）

##### 3.2.16 数字高清音视频输入卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。

##### 3.2.17 数字高清音视频输出卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

##### 高清会议录播系统主机

- 设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。

- 视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。视频输入接口:提供≥6路HD SDI视频输入接口、≥1路HDMI视频（1080P）输入接口、≥1路VGA视频输入接口,≥1路DVI输入、≥2路S端子支持S-video、YPbPr输入。

- 支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。

- 电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。

- 电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。

- 主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。

- 录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。

- 录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。

- 录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。

- 支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。

- 支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少14种特效切换

##### 多功能高清视频会议摄像机

- 高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。

- 镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。

- 支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。

- 具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。

- 支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)

- 支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

- 水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。

- 采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。

- 最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW

#### E区小会议室

##### 3.3.1 高清投影仪

- 亮度≥5500流明；

- 液晶板：多晶硅TFT有源矩阵；

- 分辨率≥1920x1200

- 对比度≥15000：1

- 镜头：手动聚焦

- 焦距：23mm-38.4mm；

- 灯泡： ≥5000 小时( 标准亮度模式 )  ≥10000 小时(ECO 模式)

- 输入/输出端口：HDMIx3( 其中1 个适用MHL)、视频RGB:D-Sub 15-pin×2、复合视频：RCA×1、S-视频：Mini DIN×2，USB Type B×1,1路PC输出接口，RJ45网络接口,RS-232控制接口,接口: USB Type A×1

##### 3.3.2 智能数字会议系统主机

- 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

- 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

- 具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

- 支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。

- 遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

- 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。

- PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。

- 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。

- 频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。

- 支持主机输出≥16段均衡EQ,实现声音声场调节，压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制，AFC自动反馈抑制器，支持自动混音（auto-mix）技术。

##### 桌面式发言主席单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 桌面式发言代表单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 二分频全频音箱

- 阻抗：8Ω

- 频响：65Hz~20KHz

- 额定功率：150W

- 灵敏度：95dB/W/M

- 覆盖角度：(H)80°(V)60°

- 高音：3"锥形高音单元×2

- 低音：8"低音×1。

##### 专业立体声功放

- 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

- 采用强制散热设计，风机噪音小；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。

- 输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。

- 采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

##### 液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线）

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

- 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

- 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

- 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

- 接收机具有≥4路模拟输入加4路dante输出；

- 可额外支持≥两路LINE/MIC输入Dante网络；

##### 8路电源时序器

- 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

- 可配合配套墙控面板管理使用，RS485通讯方式，带供电功能；扩展墙面板采用≥3.5英寸屏幕，分辨率可达≥320×240，颜色64K色，16位RGB，电阻式触摸；

- 可监控系统电压、总电流、功率，电流超出预设警告值，数码管会不断闪烁警告，如超出过载值，系统继电器会全部断开起到保护设备作用，蜂鸣器也会发出响声提醒用户。

- 上位机操作软件，RS-232，也可接入中控控制。设备共有≥1路RS-485、≥1路RS-232控制、≥1路RJ45网口、≥2路GPIO 控制接口。

##### 调音台

- 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。

- 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。

- 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。

- 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。

- 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。；

- 在无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出，特设录音功能专业Lexcoin效果器，带≥21种效果,双≥7段图视均衡。

##### 数字音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

- 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

- 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。

- 优化的前级增益，灵敏度具有多级调节,MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调；

##### 3.3.11 自动反馈抑制器

- 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

- 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

- 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

##### 中央控制主机

- 采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。

- 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。

- 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。

- 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。

- 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。

- 主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。

- 支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。

- 主机具有≥2个双向网络口，各自独立的TCP/IP端口支持交叉直联网线自适应，可根据实际需求设成不同的工作模式；

##### 电源控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

- 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

- 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

- 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。

- 具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。

- 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

##### 无线同屏器

- 标配4个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。

- 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流

- 支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。

- Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。

- 支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。

- 接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。

- 支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。

- 具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。

- 内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。

- 具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作

- 支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。

- 兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。

- 支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰

- 支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏；

- 支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。

- 远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。

##### 高清无缝混插矩阵主机箱

- 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。

- 采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。

- 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。

- 支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。

- 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

- 支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）

- HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。

- 支持简单画面拼接，不少于4画面拼接，支持输入信号字符叠加

##### 3.3.16 数字高清音视频输入卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。

##### 3.3.17 数字高清音视频输出卡

- 支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。

- 支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

- 支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

- 兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

##### 高清会议录播系统主机

- 设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制、视频统计等系统模块。

- 视频采用H.264 High Profile 编码方式，纯硬件DSP方式采集、编码和传输高清视频信号。视频输入接口:提供≥6路HD SDI视频输入接口、≥1路HDMI视频（1080P）输入接口、≥1路VGA视频输入接口,≥1路DVI输入、≥2路S端子支持S-video、YPbPr输入。

- 支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4，支持AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式，并且可自定义分片录制时长30-120分钟，可无缝对接非线编工具。可自定义类别进行分类录制、分类存储。

- 电影模式支持PVW和PGM双画面，切换输出显示时支持输出切换特效，并且支持四画面，三画面，画中画和对话画面，并支持自定义画面组合，满足个性化需求。

- 电影模式支持字幕设置，具备两个默认模版，用户可自定义设置字幕显示内容。支持自定义添加片头和片尾功能，支持上传自定的片头，并且自定义其显示时间长短。

- 主机自带2TB的存储空间，并支持上传及定时上传到指定的FTP文件服务器。录制课件存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用。录播系统具备自定义RTMP推流功能，可推流对接第三方直播平台进行在线直播。

- 录播主机支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备支持一键中控指令。

- 录播主机在主讲培训室可同时和多个培训室传递互动，录播主机可任意切换为主讲和听讲不同的模式。

- 录播主机支持通过无线遥控器控制，通过遥控器支持录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为授课者的授课翻页笔使用，方便培训的日常应用。

- 支持串口连接数字会议系统主机，实现摄像跟踪功能。

- 支持手动和自动导播切换；支持全屏、双分屏、画中画、三分屏、五分屏画面拼接操作，多分屏显示下支持快速自定义画面布局，同时支持淡入淡出等至少14种特效切换；

##### 多功能高清视频会议摄像机

- 高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。

- 镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。

- 支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。

- 具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。

- 支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)

- 支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

- 水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。

- 采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。

- 最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW

##### 智能会议文件管理服务器

- 无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。

- 采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790）

- 采用内存配置不低于8G DDR3 1600

- 采用硬盘容量不低于1TB

- 具有千兆网络接口（RJ45）

##### 投影申请服务器

- 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。

- 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。

- 支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。

- 支持将会议标语等信息广播到大屏展示。

- 支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。

- 支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。

- 支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。

- 支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。

- 支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。

- 支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。

##### 无纸化会议系统后台程序软件

- 无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。

- 支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。

- 支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。

- 支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。

- 支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。

- 支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。

- 支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。

- 支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。

- 支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。

- 支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。

- 支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。

- 支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。

- 会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。

- 支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。

- 支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。

- 支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。

- 支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。

- 个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。

- 具有极强的保密性，退出软件会自动清除会议文件。

- ▲支持单主席和多主席功能，主席有控制会议进程与信号切换，开启投票、启动会议议题、选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等功能 （提供软件功能截图）

- 支持PC机WINDOW操作界面并实时广播到其它会议终端与同屏到大屏幕和只同屏到大屏幕显示。

##### 无纸化会议系统软件

- 支持查看参会名单,以列表形式显示。支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。

- 支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。

- 支持文档批注功能，支持常见文档格式后台上传转换成pdf格式，客户端对pdf文档进行批注可保存至服务器，方便会后整理。

- 支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。

- 支持网络浏览功能，可浏览以太网网络，并可在服务端统一配置预设的网页地址，用户可在App中直接打开配置好的网页。

- 支持无纸化会议模式和普通平板模式，可任意切换。

- 支持手写批注，可单人屏幕批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。

- 支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。

- 支持电子白板功能，可个人可插入图片批注，并将批注保存至服务器。

- 文档主讲异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用平板其他功能，方便用户在观看同步文件时查看其他会议文件或内容。

- 支持个人中心功能，查看历史资料（保密文件没有权限不可查看），支持会后下载参会的会议资料。

- 主持人可以控制管理会议签到，控制签到开始、结束、支持协助签到。可查看当前签到情况，签到过程结果实室投屏。

- 支持收集参会人查看会议纪要文件，确认纪要文件，以及提出意见，生成最终纪要文件。

- 主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证。（需相应型号的硬件支持）主持人会议中可集中控制平板切换欢迎页面、会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌、结束会议等操作。

- 客户端软件支持安装在安卓操作系统5.0及以上版本，支持匹配10.1英寸/7.9英寸屏幕尺寸；可运行于华为(HUAWEI)M3青春版/华为(HUAWEI)M5//小米平板4等类型或优于此配置的安卓平板。

- 支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到平板上显示。

##### 全高清流媒体编码主机

- 标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。

- 支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。

- 支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。

- 配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。

- 支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。

- 具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。

- 要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。

#### G4栋二十层会议室

##### 3.4.1 智能数字会议系统主机

- 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

- 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

- 具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

- 支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。

- 遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

- 具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。

- PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。

- 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。

- 频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。

- 支持主机输出≥16段均衡EQ,实现声音声场调节，压限,可识别人声通过的噪声门;AGC自动音量增益控制，AFC自动反馈抑制器，支持自动混音（auto-mix）技术。

##### 桌面式发言主席单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 桌面式发言代表单元

- 麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。

- 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。

- 遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。

- 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

- 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。

- 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。

##### 二分频全频音箱

- 阻抗：8Ω

- 频响：65Hz~20KHz

- 额定功率：150W

- 灵敏度：95dB/W/M

- 覆盖角度：(H)80°(V)60°

- 高音：3"锥形高音单元×2

- 低音：8"低音×1。

##### 专业立体声功放

- 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

- 采用强制散热设计，风机噪音小，；具有可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。

- 输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。

- 采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

- 信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

- ▲通过软件可限制功放输出功率（300瓦以内的任意功率值可自行设定）/电压/电流，保护音响系统安全工作，适应更多的音响系统；（提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件）

- ▲现场可通过软件识别功放，点击软件端呼叫按钮，可使对应功放显示屏和状态灯同时闪烁，可快速从“功放群组”里，找到您所需设置的功放；（提供由权威机构出具的产品功能性检测报告复印件）

- 支持平衡XLR输入与非平衡RCA输入，具有≥2路RCA输入口，≥2路XLR输入口；支持≥2路平衡XLR音频输出口，≥2路定阻4-8欧功放输出口，≥2路定压100V/70V输出口。

##### 液晶显示可调频真分集无线话筒（含天线）

- 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

- 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

- 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

- 频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。

- 接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

- 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

##### 8路电源时序器

- 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。

- 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

- 可配合配套墙控面板管理使用，RS485通讯方式，带供电功能；扩展墙面板采用≥3.5英寸屏幕，分辨率可达≥320×240，颜色64K色，16位RGB，电阻式触摸；

- 可监控系统电压、总电流、功率，电流超出预设警告值，数码管会不断闪烁警告，如超出过载值，系统继电器会全部断开起到保护设备作用，蜂鸣器也会发出响声提醒用户。

- 上位机操作软件，RS-232，也可接入中控控制。设备共有≥1路RS-485、≥1路RS-232控制、≥1路RJ45网口、≥2路GPIO 控制接口。

##### 调音台

- 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。

- 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。

- 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。

- 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。

- 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。；

- 在无需外置设备下可独立完成≥6路不同音源的输出，特设录音功能专业Lexcoin效果器，带≥21种效果,双≥7段图视均衡。

##### 数字音频处理器

- 数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

- 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

- 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

- 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。

- 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

- 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。

- 优化的前级增益，灵敏度具有多级调节,MIC灵敏度具有0-40db共≥9级灵敏度可调

##### 3.4.10 自动反馈抑制器

- 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

- 支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

- 每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

##### 中央控制主机

- 采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。

- 支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。

- 采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。

- 采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。

- 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。

- 主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。

- 支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。

- 主机具有≥2个双向网络口，各自独立的TCP/IP端口支持交叉直联网线自适应，可根据实际需求设成不同的工作模式

##### 电源控制器

- 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

- 每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。

- 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。

- 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。

- 具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。

- 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。

##### 无线同屏器

- 标配4个USB传屏器；支持usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。

- 支持无线接收Android系统、IOS系统、Mac OS系统、Windows7/8/10系统的镜像视频流

- 支持Mac OS系统、Windows系统反向显示主机端的内容，并触摸控制。

- Android镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音，Android支持镜像回传。

- 支持Windows电脑和Mac电脑传屏，支持鼠标加速功能，鼠标延迟感低。

- 接收端内置蓝牙模块：安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音；也可以外接蓝牙音箱进行扩音。

- 支持双WIFI，内外网隔离功能：双WIFI技术保障手机连接热点传屏时仍可以上网；也可以选择内外网隔离，盒子传屏通过热点，盒子访问内外通过有线或者WIFI，有效保障访客信息安全。

- 具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。

- 内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。

- 具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作

- 支持通过网页管理后台，一次性选中批量在线设备进行设置，部署；支持统计投屏端的投屏历史：投屏所有人，投屏时间，下线时间等。支持设备故障自动邮件告警。

- 兼容Miracast和WiDi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的Miracast投屏和笔记本的WiDi投屏，无需安卓软件。

- 支持手机扫码投屏功能：安卓手机客户端局域网扫码直接投屏，省去一切步骤；苹果手机客户端局域网扫码自动连接网络，且只被Airplay发现一个设备进行投屏，避免发现多设备困扰

- 支持跨网段投屏，接收主机与发射端处于不同网段的大网中：提供安卓手机客户端，苹果手机客户端，苹果电脑客户端，Windows电脑客户端，四个常用设备都能均能实现跨网段投屏；

- 支持免服务器的8位投屏码，无需搭建服务器，小型会议室群方便部署；支持需架设服务器的6位投屏码，可以根据实际情况固定特定会议室的投屏码，方便管理；投屏码支持动态变化；服务器可以部署在云端或客户内网自建。

- 远程集控统一管理：后台快捷查看设备信息和设备使用状态；推送壁纸、屏保、欢迎词等模板批量管理；一建导出设备统计报表，没有统计烦恼。设备掉线，邮件预警，第一时间通知管理人员。

##### 智能会议文件管理服务器

- 无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。

- 采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790）

- 采用内存配置不低于8G DDR3 1600

- 采用硬盘容量不低于1TB

- 具有千兆网络接口（RJ45）

##### 投影申请服务器

- 支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。

- 支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。

- 支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。

- 支持将会议标语等信息广播到大屏展示。

- 支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。

- 支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。

- 支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。

- 支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。

- 支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。

- 支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。

##### 无纸化会议系统后台程序软件

- 无纸化多媒体会议系统具备管理、控制、数据交互、存储、服务等功能。支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。

- 支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒统一升降、话筒开关等操作。

- 支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。

- 支持自定义客户端功能模块，可自动记录上场会议自定义功能模块顺序直接使用。

- 支持查询历史会议，并支持克隆历史会议信息（并可选复制会议文件）到新建会议。

- 支持添加临时人员参会，可在人员列表将临时参会人转为常用参会人。

- 支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，保存并下发给终端；模拟排位可根据议题人员进行筛选排位。支持议题排位，可设置议题对应的人员排位，实现启动议题时自动切换排位。

- 支持统一管理多个会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作， 每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，议题+文件夹+文件三级目录文件展示，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。

- 支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。

- 支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，可选三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图），以及导出投票结果，投票身份认证。支持投票模板功能，可以预设投票类型，可设置单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注。

- 支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，以及导出评分结果，评分后身份认证；最高支持100项评分。

- 支持批注白板模块，可同时管理各用户的电子白板存档、手写批注、文档批注并可预览及一键导出。

- 会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的统一升降，可独立控制话筒统一升降。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）

- 支持管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助统一签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏；支持登录即签到、按钮签到、拍照签到、签名签到多种签到模式。

- 支持会议纪要功能，会议主持可上传纪要、分发纪要、意见管理，查看权限管理，会议主持可发起会签并现场生成会签文档和最终纪要文件。

- 支持网页端统一管理服务器、客户端、安卓端版本升级。

- 支持会议室功能配置，可设置客户端文档打开方式、登录方式、签到方式、网络浏览配置。

- 个人中心H5页面支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。

- 具有极强的保密性，退出软件会自动清除会议文件。

- 支持单主席和多主席功能，主席有控制会议进程与信号切换，开启投票、启动会议议题、选择广播信号源、强制同屏、结束同屏、结束会议等功能；

- 支持PC机WINDOW操作界面并实时广播到其它会议终端与同屏到大屏幕和只同屏到大屏幕显示。

##### 无纸化会议系统软件

- 支持查看参会名单,以列表形式显示。支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。

- 支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。

- 支持文档批注功能，支持常见文档格式后台上传转换成pdf格式，客户端对pdf文档进行批注可保存至服务器，方便会后整理。

- 支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求。呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。

- 支持网络浏览功能，可浏览以太网网络，并可在服务端统一配置预设的网页地址，用户可在App中直接打开配置好的网页。

- 支持无纸化会议模式和普通平板模式，可任意切换。

- 支持手写批注，可单人屏幕批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。

- 支持会议交流功能，可一人或多人进行实时交流。

- 支持电子白板功能，可个人可插入图片批注，并将批注保存至服务器。

- 文档主讲异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用平板其他功能，方便用户在观看同步文件时查看其他会议文件或内容。

- 支持个人中心功能，查看历史资料（保密文件没有权限不可查看），支持会后下载参会的会议资料。

- 主持人可以控制管理会议签到，控制签到开始、结束、支持协助签到。可查看当前签到情况，签到过程结果实室投屏。

- 支持收集参会人查看会议纪要文件，确认纪要文件，以及提出意见，生成最终纪要文件。

- 主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证。（需相应型号的硬件支持）主持人会议中可集中控制平板切换欢迎页面、会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌、结束会议等操作。

- 客户端软件支持安装在安卓操作系统5.0及以上版本，支持匹配10.1英寸/7.9英寸屏幕尺寸；可运行于华为(HUAWEI)M3青春版/华为(HUAWEI)M5//小米平板4等类型或优于此配置的安卓平板。

- 支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到平板上显示。

##### 全高清流媒体编码主机

- 标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。

- 支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。

- 支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。

- 配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。

- 支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。

- 具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。

- 要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。

- 支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性

## 四、货物总体要求

1、投标人所投货物必须是原装一线品牌、全新的产品，符合国家以及该产品的出厂标准。

2、供应商所投货物必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

3、投标人应保证仪器设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

4、货物在验收合格前的保险由投标人负责，且投标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

5、安装调试完成后由采购人（或采购人指定的单位）和投标人共同进行验收，并签署项目验收报告。

6、中标人应对采购人提供免费培训服务（如有需要）

7、设计图纸参数与本采购文件用户需求参数不一致的，以采购文件参数为准；投标人中标后，必须配合采购人根据工程实际设备情况进行图纸优化设计。

8、如果本采购文件与图纸中有明显未提到的细节，或在涉及到本采购文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（部颁行业）的标准和规范。

## 五、图纸

| 招标图纸目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图纸类型 | 图纸名称 | 图号 | 页数 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| 1 | 智能化 | 目录（一） | ML-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 2 | 智能化 | 设计说明 | SJSM-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 3 | 智能化 | E区小会议室办公家具图 | E-XHYS-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 4 | 智能化 | E区小会议室声场示意图 | E-XHYS-02 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 5 | 智能化 | E区小会议室天花管线示意图 | E-XHYS-03 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 6 | 智能化 | E区小会议室地面管线示意图 | E-XHYS-04 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 7 | 智能化 | E区小会议室音频系统图 | E-XHYS-05 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 8 | 智能化 | E区小会议室视频系统图 | E-XHYS-06 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 9 | 智能化 | E区大会议室1办公家具图 | E-DHYS1-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 10 | 智能化 | E区大会议室1声场示意图 | E-DHYS1-02 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 11 | 智能化 | E区大会议室1天花管线示意图 | E-DHYS1-03 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 12 | 智能化 | E区大会议室1地面管线示意图 | E-DHYS1-04 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 13 | 智能化 | E区大会议室1系统图 | E-DHYS1-05 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 14 | 智能化 | E区大会议室1视频系统图 | E-DHYS1-06 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 15 | 智能化 | E区大会议室2办公家具图 | E-DHYS2-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 16 | 智能化 | E区大会议室2声场示意图 | E-DHYS2-02 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 17 | 智能化 | E区大会议室2天花管线示意图 | E-DHYS2-03 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 18 | 智能化 | E区大会议室2地面管线示意图 | E-DHYS2-04 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 19 | 智能化 | E区大会议室2系统图 | E-DHYS2-05 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 20 | 智能化 | E区大会议室2视频系统图 | E-DHYS2-06 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 21 | 智能化 | E区报告厅办公家具图 | E-BGT-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 22 | 智能化 | E区报告厅声场示意图 | E-BGT-02 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 23 | 智能化 | E区报告厅天花管线图 | E-BGT-03 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 24 | 智能化 | E区报告厅地面管线图 | E-BGT-04 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 25 | 智能化 | E区报告厅音频系统图 | E-BGT-05 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 26 | 智能化 | E区报告厅视频系统图 | E-BGT-06 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 27 | 智能化 | G-4栋科研办公楼二十层会议室平面图 | G-KYHYS-01 | 1 | 01 | 2020.05 |  |
| 28 | 智能化 | G-4栋科研办公楼二十层会议室系统图 | G-KYHYS-02 | 1 | 01 | 2020.05 |  |

# 评标工作大纲

- 一、评标原则和目的

- 采购遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- 对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照采购文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按采购文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监管部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

- 三、评分标准和细则

| 序号 | 评分 内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（40分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 40 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 |
| 商务评审细则（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 6分 | 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的： 1.ISO9001质量管理体系认证； 2.ISO14001环境管理体系认证； 3.OHSAS18001职业健康安全管理体系认证； 每具有以上证书一个得2分，本项最高得6分，无不得分。 （须提供证书复印件及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）官网体系认证结果查询列表截图并加盖公章。） |
| 2 | 企业信誉 | 2分 | 投标人具有国家认证信用评价机构或银行颁发的AAA级信用企业证书的，得2分，无不得分。 （须提供上述在有效期内的证书复印件以及提供查询证书路径截图加盖投标人公章。） |
| 3 | 项目业绩 | 12分 | 投标人2017年1月1日（以项目合同签订时间为准）以来具有的类似项目业绩（含会议系统），每提供一项得3分，本项最高得12分，无不得分。 【须同时提供以下证明材料加盖投标人公章：1）中标通知书；2）合同主要页复印件；3）竣工验收报告或验收证明；4）客户联系人及电话以查证；5）与项目相关的发票或完税证明等材料（张数不限）。】 |
| 技术评审细则（40分） |  |  |  |
| 1 | 产品技术参数响应情况 | 10分 | 对比用户需求书中的采购设备参数要求，优于或满足全部参数的得10分，带“▲”参数每不满足一项扣1分，扣完为止。 ①用户需求书要求提供证明资料的,则投标文件中须提供对应产品参数的证明材料。 ②用户需求书未要求提供证明资料的,则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的公开官网链接地址及参数截图或原厂商出具的技术证明文件或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 项目服务方案 | 8分 | 根据供应商提供的项目管理方案、日常巡查方案、人员安排、维护方案、调试方案、进度计划、工期保证措施、培训计划、售后服务方案及承诺等。 优：项目实施方案提供完整可行，且有具体的工作流程与服务标准说明的，得8分。 良：投标人提供的项目实施方案基本可行，且有比较具体的工作流程与服务标准说明的，得5分。 中：投标人提供的项目实施方案一般，工作流程与服务标准说明一般，得2分。 差：未提供方案的不得分 |
| 4 | 整体设备性能配套 | 10分 | 根据各投标人对提供的音响系统设计的输出功率/电压/电流、音质、灵敏度、信噪比、频率响应、性能、技术参数、使用寿命长等综合性能进行综合评审： 所提供的音响系统设计的输出功率/电压/电流、音质、灵敏度、信噪比、频率响应、性能、技术参数、使用寿命长等综合性能优秀的，得10分。 所提供的音响系统设计的输出功率/电压/电流、音质、灵敏度、信噪比、频率响应、性能、技术参数、使用寿命长等综合性能良好的，得6分。 所提供的音响系统设计的输出功率/电压/电流、音质、灵敏度、信噪比、频率响应、性能、技术参数、使用寿命长等综合性能较差的，得2分。 未提供方案的不得分。 |
| 5 | 可靠性试验要求 | 10分 | （1）根据投标人提供的LED显示屏整机工作平均无故障时长测试进行评审： 所提供的LED显示屏整机工作平均无故障时长大于10000小时（不含），得5分 所提供的LED显示屏整机工作平均无故障时长8000（不含）-10000（含）小时，得3分 所提供的LED显示屏整机工作平均无故障时长8000（含）以下小时，得1分； 未提供的不得分 注：须提供原厂家相关证明资料，则投标文件中需提供所投产品彩页原件或原厂商的公开官网链接地址及参数截图或原厂商出具的技术证明文件或国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。 - 根据投标人提供的LED显示屏整机工作可靠性、稳定性进行综合评审： LED显示屏整机工作配置科学、完备，可靠性强、稳定性高，得5分 LED显示屏整机工作配置合理可行，可靠性、稳定性一般，得3分 LED显示屏整机工作配置不完善，可靠性、稳定性较差，得1分 未提供的不得分 |
| 6 | 售后服务方案 | 2分 | 根据各投标人提供的售后免费延保承诺进行评审，每延长半年得0.5分，最高得2分。（须提供单独的承诺函加盖公章。） |

注：（1）以上证明文件均提供复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，投标人请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果投标人自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

# 合同条款格式

东莞市大学创新城建设发展有限公司				（“甲方”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

与

【                  】有限公司                 （“乙方”）

地址：

法定代表人：

电话：

传真：

（前述甲方和乙方，以下可单独称为“一方”，可合称为“双方”。）

前述双方同意按照本合同约定由乙方向甲方出售、甲方从乙方购买【            】，并达成以下条款：

第一条  定	义

除本合同另有约定，下列词语和表述具有以下含义：

- 甲方：指【           】有限公司，及其合法承继人。

- 乙方：指【           】有限公司，及其合法承继人。

- 项目：指【           】项目

- 合同：指本合同，包括其所有附件及其生效后双方对其进行的修改和达成的补充协议。

- 合同价格：指本合同中甲方因乙方履行本合同中的约定而需向乙方支付的价款。

- 技术资料：指与合同设备及项目的设计、制造、检验、安装、调试、验收、性能测试、使用和维护有关的所有文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件）和本合同附件中约定的用于合同设备及项目正常运行和维护所需的文件。

- 合同设备或设备：指本合同下乙方出售给甲方的所有的装置、设备、材料、备品备件、特殊工具和各类物件，详见本合同附件。

- 监造：指在合同设备的制造过程中，由甲方或甲方委托的监理单位派出代表对乙方拟向甲方出售的合同设备的关键部位的制造进行质量监督。监造采用资料审查和现场审查的方式进行。此种监造不解除乙方对合同设备质量所承担的责任。

- 性能测试：指本合同规定的在单个或一系列合同设备安装完毕后对合同设备的各项性能保证值的检测。

- 试运行：指本合同约定的在单个或一系列合同设备安装完毕后进行的试运转。

- 初步验收：指当性能测试的结果表明合同附件约定的各项性能保证值已经达到时，甲方对合同设备的验收。

- 最终验收：指合同设备的质量保证期届满后，由甲方对合同设备的验收。

- 日、月、年：指公历的日、月、年；“天”是指24小时，“周”是指7天。

- 工作日：系指星期一至星期五及国务院调整节日时规定应正常工作的其他日期，不含国家法定节假日。

- 技术服务：指本合同约定的由乙方向甲方提供的各种服务，包括但不限于在设计、监造、检验、安装、调试、验收、性能测试、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等服务。

- 现场：指项目建设地点。具体地址为【                            】。

- 备品备件：指根据本合同乙方向甲方提供的合同设备的备用部件，包括随机备品备件。

- 分供货商：指乙方将本合同范围内任何部分的供货分包给其的当事人及其合法承继人，但不包括此当事人的任何受让人。

- 缺陷：指乙方因设计、制造和/或材料、部件选用不当致使本合同设备存有缺陷或不符合本合同的其他约定，从而达不到本合同约定的各项性能保证值的情形。

- 初步验收证书：指性能测试的结果显示已经达到本合同附件约定的各项性能保证值，由甲方或代表甲方的最终用户向乙方签发的初步验收证书。

- 最终验收证书：指合同设备的质量保证期届满后，由甲方或代表甲方的最终用户签发的最终验收证书。

- 设计院：指【                        】。

第二条  合同的范围

2.1乙方负责按照合同的约定进行合同设备的设计、制造、安装/安装指导【根据实际情况确定】、调试、性能测试、试运行等。乙方提供给甲方的合同设备的范围详见本合同附件。乙方应向甲方提交本合同及附件约定的技术资料。

2.2合同设备的规格、技术经济指标要求、各项性能保证值和技术资料、技术服务与服务承诺等详见本合同附件。

2.3乙方应当派遣其技术人员到现场提供技术服务。

第三条  价 格

- 本合同价格为人民币【                         】元整（RMB             ），（需开具货物销售类增值税货物销售发票）。本合同按招标范围、招标图纸内容总价包干。合同价格包含系统深化设计及其所需的货物及所需附件的购置费、采保费、运输费、安装、调试费、保险费、各种税费、检测费、售后服务费、维保期内的软件升级费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 本合同价格为固定且确定的价格，不因税率、市场原因进行调整。如果在合同履行期间，甲方提出需要更换所购设备的规格及各项性能保证值（非设备质量问题），则买卖双方仅就更换部分的设备价款进行商议后予以调整。

- 货物清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四条  支 付

4.1   合同预付款

合同签订后，在20个工作日向乙方支付合同总价的30%预付款，乙方提供等额的银行保函。预付款保函有效期从保函开立之日起至甲方向乙方抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

4.1.1 乙方在完成下列工作后，可向甲方发出预付款支付申请。

（1）按规定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向甲方提供与预付款等额的预付款银行保函的正本且应满足如下要求：

①预付款保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内金融机构或担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。提供预付款担保所发生的费用由乙方承担。

②须使用本合同附件中提供的预付款银行保函格式。

③必须打印，手写、涂改无效。

④预付款保函有效期从保函开立之日起至甲方向乙方抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

如果乙方提交的预付款保函的有效期先于本款要求的预付款保函有效期到达，乙方应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为乙方违约，甲方可在预付款保函到期前将全额预付款金额转为现金存入甲方账户。

4.1.2  预付款抵扣方式：预付款由项目完成合同价款的30%开始起扣，按工程进度每次以固定比例（即每完成合同造价的1%，扣回预付款的4%）分期从各期的支付证书中扣回。

4.2   合同付款方式

4.2.1签订合同后，支付乙方合同价的30%作为预付款，乙方提供等额的银行保函；

4.2.2完成工程量的80%，甲方向乙方支付至合同总价的60%；

4.2.3货物在安装、调试完毕初验合格后，甲方向乙方支付至合同总价的80%；

4.2.4最终验收合格并办理结算后，甲方向乙方支付至合同总价的97%；

4.2.5质保期满且通过质保期验收后，甲方向乙方支付至合同总价的3%；

4.2.6每达成上述支付条件后，乙方均应向甲方提交请款申请及开具合法有效与请款数额一致的增值税专用发票给甲方，甲方收到上述材料后30日内付款。

- 交货和运输

- 乙方在合同签订生效后【  】个日历天内完成所有设备的安装、调试并交付使用。交货期内，甲方有权根据项目建设进度确定具体交货日期并将该日期书面通知乙方，乙方应在接到甲方书面通知后按期交货。甲方有权要求乙方将本合同约定的交货期推迟2个月，甲方无需因此向乙方承担任何违约责任。乙方应在接到甲方书面通知后按期交货。

- 本合同生效之日起10日内，乙方应向甲方提供包括合同设备的设计、制造进度计划及本合同项下的合同设备的总清单。

- 乙方在交付合同设备同时应按本合同附件的约定向甲方提供满足合同设备及项目设计、安装、调试、试验、检验、运行、维修和培训所需的技术资料以及技术资料清单。

- 乙方应于合同设备发运前【  】日内，将该批设备的清单书面通知甲方。

- 每批设备实际交货日期以该批设备到达现场之日为准。此日期即为本合同第十条计算逾期交付合同设备违约金时的依据。

- 技术资料的交付

  - 满足工程设计需要的技术资料进度要求按本合同附件中的约定执行。

  - 工程计量单位和尺寸执行国家法定单位制：SI制。

  - 乙方应按约定，向甲方提供满足工程设计、安装、运行、检修需要的全部图纸资料及技术文件，其数量和范围符合本合同附件的约定。

第六条  包装和标记

- 乙方交付的合同设备（含备品备件、专用工具）、技术资料，应具有坚固的包装，在正常情况下能够保证合同设备的完好。包装应根据合同设备的特点，具有防潮、防霉、防腐蚀、减震、防冲击等保护措施，两侧面用不褪色油漆印刷以下标记：

- 合同号

- 供货、收货单位名称

- 合同设备名称（机组号、图号）

- 箱号/件号

- 毛/净重（公斤）

- 体积（长×宽×高，以mm表示）

凡重量为一吨或以上的合同设备，应在包装箱侧面以运输常用的标记和图案标明起吊位置，以及根据设备特点标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等。

- 包装箱内随附装箱清单、质量合格证明书等有关文件资料时，该等文件资料应有相应的、能够保证文件完好的包封。外购件同样要求。另邮寄装箱清单一式二份。

- 备品备件、专用工具应分别包装，并按第6.1款或第6.2款在箱外加以注明。

- 所有管子、管件及阀门必须经吹扫干净后用保护盖或其他方式对其端口进行防护，并在两端口标注材质色标。

- 对于需要精确装配的明洁净加工面的合同设备，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

- 对乙方需要回收的专用包装箱、包装架，乙方应事先告知甲方并在合同设备安装后2日内由乙方自费到现场取回。乙方未事先告知或逾期未取回的，甲方有权自行处理。

- 开箱检验前由于乙方包装或保管不善致使合同设备或技术资料遭到损坏或丢失时，乙方均应按本合同约定负责及时修理、更换或补发。因此导致未按合同约定履行的，乙方应按本合同第十条的相关约定向甲方承担违约责任。

- 合同设备在发运前，乙方应将发运日期、合同设备名称、箱号、数量、每件重量及体积、合同号、运输方式、总重量、总体积、储运注意事项等信息通知甲方，以便甲方安排接运及储存。

第七条  技术服务和联络

- 乙方应在合同设备安装、调试、试运行、性能测试、验收和质量保证等各阶段，按甲方的要求派员到现场进行技术服务，并负责解决合同设备在各阶段发现的质量及性能等有关问题，同时提供合同设备的技术培训工作。

- 乙方应在本合同生效之日起3日内向甲方提交执行技术服务的组织计划一式两份。

- 乙方提出并经双方确定的设计、安装、调试、试运行和性能测试等技术服务方案，乙方如要求修改时，须以书面形式通知甲方，经甲方认可后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应满足甲方要求。

- 乙方的分供货商或分包商（如果存在）需要到现场工作的，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用应由其自行负担。

- 乙方须对本合同项下的供货、合同设备的技术接口、技术服务等问题全面负责，并应提供接口和技术配合，但不得因此增加合同价格。

- 在乙方向甲方提供技术服务期间，乙方就甲方提出的技术服务要求应在二十四小时内有明确的书面答复，对于需要乙方派人到现场解决的技术问题，乙方应在收到甲方书面要求后三日内到达。乙方逾期不予答复或逾期未派人到现场的，视为乙方违约，按乙方迟延履行合同处理。对于甲方检修急需的备件，乙方保证按照本合同约定的价格及时供应。

- 乙方必须保证按双方协商确定的人员名单到岗，不得随意更换技术人员，若需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报甲方批准。甲方有权要求更换不符合要求的乙方现场人员，乙方应重新选派甲方认可的人员。如果乙方在甲方书面提出该项要求二个工作日内没有答复，则按乙方迟延履行合同处理。

- 如遇重大问题需双方研究解决的，任何一方均可建议召开会议，另一方应同意参加，决定的问题形成书面文件，双方应遵照执行。乙方因此发生的费用已包含在合同价格中。

第八条  质量监造与检验

- 甲方或其委托的监理单位有权派出代表对合同设备进行监造，以了解设备制造、组装、检验、试验和包装质量等情况并签字。监造标准应符合本合同附件约定的相应标准。乙方有配合监造的义务，并在监造中及时提供相应资料和标准供甲方进行查阅，并不得因此要求增加合同价格。

- 乙方应在本合同生效之日起7日内，向甲方提供符合本合同附件约定的本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。

- 甲方有权针对本合同项下设备制造的质量保证体系进行监督检查。

- 乙方须为监造代表提供：

- 合同设备的生产计划、检验计划及每一月度实际生产进度和月度检验计划；

- 提前七天书面提供设备监造的内容和检验时间；

- 与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和不一致性报告）及有关文件及其复印件；

- 工作、生活方便。

- 若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方的工作可正常进行，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查相关报告和结果。若乙方未及时通知监造代表而单独进行工作，如甲方不承认该相关结果，则乙方应在甲方代表在场的情况下重新进行相关工作。

- 监造代表在监造中如发现合同设备和材料存在质量问题或不符合本合同约定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不签署监造和检验报告，乙方须采取相应改进措施，以保证合同设备质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，监造代表不知情时，乙方不得擅自处理。

- 不论监造代表是否参与监造、检验和签署监造与检验报告，均不能被视为甲方认可了合同设备的质量，亦不能免除乙方对合同设备质量的责任。

- 由乙方供应的所有合同设备、部件，在生产过程中都须进行严格的检验，出厂前须进行部套或整机总装（如有）及试验，合格后才能出厂发运。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。这些正式的记录文件及合格证和相关质量证明文件应提供给甲方。

- 合同设备到达现场后，乙方应当与甲方一起根据本合同、货运单据和装箱单组织对合同设备的包装、外观、件数的清点检验。如发现任何不符之处并由双方代表确认属乙方责任的，乙方应负责处理。

- 甲方应在合同设备运抵现场十天内开箱检验，检验合同设备的数量、规格和质量，甲方应在开箱检验前三天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作，甲方应为乙方检验人员提供工作的方便。

- 如开箱检验时，乙方人员未按时到场，甲方有权自行进行，检验结果和记录对双方均有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

- 开箱检验时，如发现合同设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中约定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换或索赔的依据。乙方应及时修理、更换或补发短缺，并应保证按照本合同约定的时间向甲方交付合同设备。如因此导致乙方交付迟延或其它迟延，乙方应按照本合同的约定承担相应责任。如果由于甲方原因，造成损坏或短缺，乙方在接到甲方通知后,应尽快修理、补发短缺或替换相应的部件，但费用由甲方承担。

- 如双方代表就开箱检验记录不能取得一致意见时，任何一方有权提请有资格的商品检验机构进行检验。该等机构出具的商检证书对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

- 乙方如对甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后三日内派代表赴现场同甲方代表共同复检，否则上述要求即告成立，乙方应自复检之日起三日内（如果乙方无异议，则应于甲方发出书面通知之日起三日内）尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由乙方承担。对于本合同约定的索赔，甲方有权从下次付款中扣除或依据保函对出具保函的银行进行索赔。

- 现场的开箱检验，尽管甲方没有提出异议或乙方已按索赔要求予以更换、修理或补发短缺均不能解除乙方按合同约定应承担的质量保证责任。

第九条  安装、调试、性能测试、试运行和验收

- 本合同设备运到现场后，乙方应负责合同设备的安装/安装指导【根据实际情况确定】、调试、性能测和试运行试。双方应通力合作，采取必要措施以使合同设备尽快投入试运行。

- 本合同设备的安装期限为【  】天。安装完毕后的验收工作按照本合同附件及有关验收规程的要求进行。

- 合同设备的调试、性能测试期限为【  】天，试运行期限为【  】天。合同设备的试运行需在政府有关部门（如有需要）及甲方的工程技术人员的监督下进行。本合同设备如需通过相关政府部门验收的，相关验收手续由乙方负责办理（相关费用已包含在合同价格中），甲方提供必要协助。

- 性能测试应在合同设备安装、调试完毕后立即进行，这项测试由乙方负责，乙方应提供测试方案，甲方协调测试工作。性能测试完毕，合同设备达到本合同附件约定的各项性能保证值，双方应在十日内共同签署初步验收合格证书一式二份。如果合同设备不能达到本合同附件约定的一项或多项性能保证值时，按本合同的有关约定办理。对不影响本合同设备安全、可靠运行的个别微小缺陷，乙方在双方商定的时间内免费修复的，甲方可同意签署初步验收证书。

- 如果第一次安装、调试、试运行或性能测试过程中，合同设备达不到本合同附件所约定的一项或多项性能保证值，双方应共同分析原因澄清责任，由责任一方采取措施并在第一次安装、调试、试运行或性能测试结束后七天内进行第二次安装、调试、试运行或性能测试。

- 第二次性能测试后，如合同设备达到本合同附件约定的各项性能保证值，双方应在十日内共同签署初步验收证书一式二份。

- 第二次安装、调试、试运行或性能测试后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件约定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属乙方原因，则应按照本合同第十条的约定承担违约责任；如属甲方原因的，本合同设备应被认为安装、调试、试运行或性能测试合格，双方共同签署合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。此时乙方仍有义务与甲方一起采取措施，使合同设备达到各项性能保证值。

- 如果由于乙方原因合同设备第二次安装、调试、试运行或性能测试完毕，合同设备仍达不到本合同附件约定的各项性能保证值，在甲方按照第10.11.2款的约定选择要求乙方继续履行合同时，乙方向甲方承担违约责任及提供合格的替换件或采取其它措施被甲方接受之日，即为甲方承认相关合同设备可以初步验收并签署初步验收证书之日。

- 甲方按本合同有关约定出具的初步验收证书只是证明乙方所提供的合同设备性能截至出具初步验收证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任已解除。潜在缺陷是指设备在正常情况下，不能在制造过程或在进行上述测试中被发现的隐患。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应按本合同有关约定进行修理或调换。由于潜在缺陷致使甲方或第三方受损失的，乙方应赔偿甲方或第三方因此而遭受的损失。

- 本合同下，如合同设备存在设计缺陷或错误或者存在制造缺陷（包括所采用的工艺或所使用的材料存在缺陷），因解决该等缺陷而延迟或减少的甲方运营时间，乙方应按本合同约定承担违约责任。

- 甲方应于本合同约定的质量保证期届满且乙方已经履行完本合同及其附件下其应履行的义务（包括但不限于技术服务、赔偿等）之日起十五个工作日内，由甲方签署最终验收合格证书交付乙方，此验收为最终验收。

- 初步验收证书签署之前，合同设备由乙方负责保管，合同设备毁损、灭失等一切风险由乙方承担。

第十条  保证与违约责任

10.1 除非另有约定，本合同下合同设备质量保证期为合同设备初步验收证书签署之日起【24】个月。

10.2 由于乙方责任导致需要更换、修理的有缺陷的合同设备的质量保证期为该等缺陷修正后的【24】个月。

10.3 项目质保金按项目结算总额乘以【3%】计取，由甲方从乙方工程计量拨款中直接扣留，不计算利息。乙方应在项目质保期内，认真履行合同约定的责任，质保期满后，及时向甲方申请返还质保金。甲方应及时向乙方退还项目质保金（若缺陷责任期内出现缺陷，则扣除相应的缺陷维修费用）。

10.4 乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平先进、成熟、质量优良、安全可靠、经济运行和易于维护。乙方保证根据本合同附件所交付的技术资料内容清晰、完整、正确、准确，能够满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维护等要求。

10.5 本合同履行期间，由于乙方原因导致合同设备不符合本合同的要求或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员错误，造成返工、报废的，乙方保证及时无偿更换或修理，并承担由此产生的一切费用。乙方可委托甲方在现场进行更换或修理，所有费用由乙方负担。更换或修理的期限应不迟于证实乙方责任之日起十五日内，每超过一日的，按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失，乙方承担违约责任，并不解除其按本合同继续交付的义务。超过十五日的，乙方应按第10.13款的约定向甲方承担违约责任。

10.6 如果由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而造成的设备损坏的，由甲方负责。但乙方有义务尽快提供所需要更换的部件。对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担。

10.7 在质量保证期内，由于乙方的过错造成的合同设备的损坏或潜在缺陷，而使用了甲方库存中的备品备件，则乙方应负责在三个月内（进口件不超过五个月）免费将已使用的备品备件补齐，并自费运到现场。

10.7.1质量保证期内，如发现合同设备性能保证值达不到本合同约定，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方应在甲方提出索赔要求后三日内，进行无偿修理、更换、赔款。如乙方未在规定时间内处理的，甲方有权自行安排修理、更换，由此产生的一切费用和风险由乙方承担且乙方仍需承担质量保修责任。。

10.8 质量保证期届满后，乙方仍应按照法律的规定，在合同设备的安全使用期内，对因合同设备的缺陷所造成的损害承担责任。合同设备明示的安全使用期与法律、法规、国家或地方的强制性标准不一致的，以较长的时间为准。

10.9 乙方逾期交付合同设备（包括修理、应更换和补发短缺的部分），每逾期一日，按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方承担违约责任，并不解除其按本合同继续交付的义务。

10.10 甲方逾期支付合同价款的（乙方原因或不可抗力原因除外），每逾期一日，按逾期支付部分金额的万分之二点一向乙方支付违约金。

10.11 如乙方未按本合同的约定交付技术资料（甲方原因或不可抗力原因除外），每迟延一日，乙方应按合同价格的千分之五向甲方支付违约金。如果该技术资料交付的迟延导致合同设备安装、调试、试运行或性能测试迟延的，则应视为乙方迟延交付合同设备。乙方应同时按本款及第10.9款及10.12款的约定向甲方承担违约责任。

10.11.1合同设备交付后，如果由于乙方原因（包括但不限于合同设备缺陷、技术服务的延误、疏忽和/或错误），导致本合同履行的迟延，每迟延一日，乙方应按合同价格的千分之五向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。

10.11.2第二次安装、调试、试运行或性能测试后，如合同设备有一项或多项指标未能达到本合同附件约定的性能保证值，如属乙方原因的，甲方有权：1）解除合同。乙方应退还甲方已支付的合同价格；在15日之内将全部合同设备清理撤出并恢复现场合同设备安装前的原样，因此发生的一切费用由乙方承担；乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失，并按本合同价格的20%向甲方支付违约金；或2）要求乙方继续履行合同，乙方仍有义务提供合格的替换件或采取其它措施保证在甲方要求的限期内完成安装、调试、试运行和/或性能测试，并达到本合同约定的各项性能保证值，乙方应承担由此所产生的一切费用，若仍无法完成安装、调试、试运行和/或性能测试的，按第10.13款处理。

10.12 乙方逾期交付合同设备超过【 】天的，甲方有权解除合同。合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

10.13 在本合同约定的相应履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，甲方有权解除本合同。合同因此解除的，乙方应退还甲方已支付的合同价格（如有），向甲方支付合同价格20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

10.14 本合同下，双方对违约责任未明确约定的，相关违约责任按合同法及其他法律法规的有关规定执行。本合同项下约定的甲方遭受的损失包括但不限于因乙方违约而使甲方遭受的因减少或迟延运营所遭受的收入损失。

10.15乙方应保证甲方免受任何因乙方责任所造成的第三方索赔。同时，甲方也应保证乙方免受任何因甲方责任造成的第三方索赔。

10.16乙方保证其为甲方提供或开发设备、硬件、软件系统等需完全兼容、适用于甲方的服务器，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

第十一条  保险与税费

- 本合同下税费和保险费已包含合同价格中，由乙方承担。

- 在本合同有关合同设备及服务期间，乙方应为乙方派驻现场的服务人员购买足够的人身安全保险。

- 乙方应购买足够的运输险（以甲方为受益人、保险金额为合同价格的百分之一百一十、投保范围为从合同设备交付运输起到合同设备运抵现场开箱验收合格止）及国家规定的其它险种。在合同设备开箱检验之前如发生合同设备灭失事件，且乙方协助甲方获得了足额理赔，则免除乙方对遇险合同设备的交付责任。在合同设备开箱检验之前，如合同设备发生部分损坏，乙方应负责更换损坏的合同设备，更换后的合同设备的各项性能、质量要求仍必须符合本合同的约定。

- 乙方应在发货前五天将已按本合同第11.3款约定购买运输保险的凭证和保险资料移交给甲方。

- 乙方未按11.3款的要求购买足够的运输险，甲方有权自行购买，所花费的保险费，甲方有权从下次付款中扣除或依据保函对出具保函的银行进行索赔。乙方未按11.2款、11.3款的要求购买足够的人身安全保险、运输险，乙方应自行赔偿其现场服务人员、甲方或第三方的全部损失并承担全部责任。

- 保险事故发生后，由乙方负责理赔。保险理赔金支付至甲方账户上。

- 发生合同设备损坏、灭失等情况，乙方应及时修复、更换、重造等，并应及时将修复、更换、重造等后的合同设备交付给甲方。经甲方验收合格，并足额收到乙方依据本合同应该支付的违约金和损失赔偿后，甲方将收到的保险理赔金（如有）支付给乙方。

第十二条  外包与外购

- 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让其本合同下的权利义务。

- 乙方就所有分供货商的行为对甲方承担全部责任。

第十三条  合同的变更、修改、中止和解除

- 本合同一经生效，双方均不得擅自对其（包括附件）作任何单方面修改，双方同意以书面形式对本合同的变更、修改、取消或补充，以双方法定代表人或授权代表签字加盖公章生效。

- 如果一方有违反或拒绝履行本合同约定的行为时，另一方应以书面形式通知违反合同约定的一方，违反合同约定的一方在接到通知后五天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为五天内来不及纠正时，应提出修正计划并获得守约方的书面认可。如果无正当理由不纠正或提不出修正计划或提出的修正计划无法获得守约方的认可，守约方将享有中止合同的一部份或全部份的权利。对于这种中止，守约方应该出具通知书，由此而发生的费用、损失和索赔将由违反合同约定的一方负担。

- 如果因乙方责任导致甲方行使中止权利，甲方有权停止向乙方支付到期款项，并有权将在履行本合同中已支付给乙方的款项索回。但如果责任在甲方，乙方有权要求甲方支付相应的合同价格。

- 在本合同履行期间，双方有一方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或其他原因导致无继续履行本合同能力，则该方应立即书面通知另一方，另一方有权书面通知破产或产权变更方或破产清算管理人或受让人解除合同并追回损失，或在该破产管理人、受让人作出保证继续履行本合同的书面保证的情况下，继续履行本合同。

- 在本合同履行过程中，如因甲方原因改变技术规范，在不影响合同设备交付期及导致合同价格较大变化的情况下，乙方应承诺根据改变的技术规范作相应变化，但这样的修改影响设备交付期和/或涉及合同价格变化的，甲方应该承诺允许相应的交付期和/或合同价格的调整。

- 发生下列情形之一的，任何一方有权按照法定程序解除本合同：

- 一方严重违约，致使合同无法履行；

- 发生不可抗力事件并持续九十天以上的；

- 一方发生破产事件，无力继续履行本合同；

- 合同约定的其它解除事项。

无论如何，双方不得随意中止或解除合同，因随意中止或解除合同而给对方带来的已发生和可能发生的任何损失，由随意中止或解除合同方负全部责任并赔偿对方的一切损失。

第十四条  保 密

- 保密的范围

由本合同一方提供的或以本合同一方的名义提供的所有文件和其他信息，无论书面的或口头的，无论技术性的或商业性的，对方均应将其作保密信息处理。除非一方事先书面同意或法律或国家机构另有要求，对方不得向任何第三方披露任何该等文件或信息的全部或部分内容，亦不得以其他方式泄漏任何该等文件或信息的全部或部分内容，但为遵守本合同条款的情况除外。

- 允许的披露

虽有第14.1条（保密范围）的约定，但本合同任何一方应有权向任何其雇员、顾问和缔约方（包括贷款人）披露任何其雇员、顾问和其他缔约方（包括贷款人）履行本合同的义务或完成本合同之事项可能需要的所有文件和其他信息，但不得促成或允许任何上述人员将提供给他们的任何文件或信息披露给第三方，但上述人员为履行履行本合同的义务或完成本合同之事项而需将提供给他们的任何文件或信息披露给第三方的情况除外。

第十五条  不可抗力

- 任何一方由于战争、严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、 不可避免和不能克服的不可抗力事件而影响其履行本合同所约定义务的，受影响的一方应将发生的不可抗力事件以传真通知另一方，并在事件发生后十四天内以特快专递的方式将有权的证明机构出具的证明文件提交另一方证实。

- 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行本合同义务不承担违约责任。 然而，受影响的一方应在不可抗力事件结束或消除后尽快以书面方式通知另一方。

- 双方在不可抗力事件停止后或影响消除后应立即继续履行各自的合同义务，履行期限相应延伸，如果不可抗力事件持续九十天以上时，任何一方有权书面通知对方解除本合同。 本合同因不可抗力事件解除时，双方应协商解决因此产生的所有问题。

第十六条  知识产权

- 乙方应保障甲方不受因其在中国使用设备或任何其他相关部分而由任何第三方提出的在专利、商标、版权或其他知识产权方面索赔的伤害。如果任何第三方提出该等索赔，乙方应负责与该第三方交涉此事并承担因此产生的一切责任。本条项下甲方有关的权利和义务不因本合同解除或部分失效而受影响。

第十七条  争议的解决

- 凡因本合同的履行引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应提交广州仲裁委员会东莞分会解决。

- 仲裁由【广州仲裁委员会东莞分会】按照其当时有效的仲裁规则在【东莞】进行。仲裁裁决是终局的，对双方具有法定约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由失败的一方承担。仲裁期间，除有争议的部分外，双方应继续履行本合同所约定的义务。

第十八条  生效和其他

- 本合同经双方签署后立即生效。

- 双方应各指定一名授权代表，负责直接处理与本合同履行有关的技术和商务事宜。双方授权代表的名称和通讯地址在本合同签署的同时书面通知对方。

- 本合同履行期间双方间的通讯往来应采用书面方式。涉及重要事项的传真应随后立即以挂号信件或特快专递确认。

- 本合同未尽事宜，双方协商解决。

- 本合同一式十份，甲方各执五份，每份具有相同的法律效力。

- 本合同的附件为：

附件1：《合同范围和技术要求》；

附件2：《合同设备清单及分项价格》。

附件3:中标通知书。

附件4:投标文件。

附件5:招标文件。

本合同附件是本合同不可分割的一部分，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

（签字页）

签字盖章：

甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件

阳光合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于 2020年     月     日签署了         （以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司监察审计室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼204室，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：			法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	签约日期：   年   月   日

# 投标文件格式

## 第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

### 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的采购活动，并声明：

- 本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本采购项目的采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

### 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

- 符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

## 第二部分  价格文件（单独装订成册）

### 开标一览表

单位：元/（人民币）

| 序号 | 内容 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松山湖大学创新城会务设施配套项目 | 大写： 小写： |  |

注：

1、投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用的总价包干合同。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

3、在合同期间，投标总报价不随国家政策或法规、标准、市场因素及采购数量的变化而进行调整。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 第三部分 商务文件

### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤销投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 中标服务费承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我单位在贵司代理的                      （项目名称）(项目编号：  )采购中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在五个工作日内向贵司缴纳中标服务费，否则视为放弃中标权利和义务。中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。中标服务费以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东泰通伟业工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四部分 技术文件

### 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 技术方案

投标人根据用户需求书编写。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或采购投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附1:

采购投标担保函(项目用)

编号:

________________(采购人或采购代理机构):

鉴于________________（以下简称“投标人”)拟参加编号为_______________的________________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额

(--)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币________（大写________________），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在______个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(--)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年    月   日

附2:

采购履约担保函(项目用)

编号:

________________（采购人）:

鉴于你方与________________ （以下简称供应商）于__年_月_日签定编号为________________的《_____________采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）________________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为______元（大写__________），币种为____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为__________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年    月  日

附件3

不可撤销预付款保函

银行编号：

致：                       （下称“发包人”）

鉴于  （承包人的名称与地址）  （下称“承包人”），已保证按          承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同（招标文件）规定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的20% 即人民币      （RMB      元）的不可撤销银行预付款保函，以保证承包人履行合同的相关条款。

我方  （银行名称）  ，受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求收回上述金额内任何付款的书面要求后，于7个工作日内为发包人予以支付并保证到达发包人帐户，无需发包人出具任何材料或陈述理由。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函有效期从保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所有预付款之日止。

保证人：（公章）

负责人：（签字）

联系电话：

地址：

日期：

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认保函内容即可，如中标再由银行出具保函。